# 氦检漏 — 整体检漏（氦罩法）数据处理与试验报告

Helium Leak Test Report — Overall Leak Test (Helium Hood Method)

|  | 南京晨光东螺波纹管有限公司 AEROSUN-TOLA EXPANSION JOINT CO., LTD |  |  | 报告编号 Report No. |  | HD-LT26-0016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 页码 Page |  |  |  | 1 |
| 氦泄漏测试报告 Helium Leak Test Report |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验信息 Test Information |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号 Contract No. | SX300250223 |  |  | 产品名称 Product Name |  |  |  |  |
| 产品代码 Product Code | H09515 |  |  | 温度 °C Temperature °C |  |  |  | 20 |
| 测试日期 Test Date | 2026.03.12 |  |  | 环境湿度(%) Ambient humidity(%) |  |  |  | 40 |
| 检测区域 Inspection area | 内波纹管焊缝 Inner bellows weld |  |  | 测试方法 Test Method |  |  |  |  |
| 验收 Qc Acceptance Qc | < 1.0×10⁻¹⁰ Pa·m³/s |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试程序编号 Test Procedure No. SX300250223-JD-007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验设备 Test Equipment Information |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检漏仪 Leak Detector |  | 型号: 250002v02, 编号: 90001689449, 有效期至: 2027.01.03 Model: 250002v02, No.: 90001689449, Validity period to: 2027.01.03 |  |  |  |  |  |  |
| 标准漏孔 Standard Leak |  | 型号: LK-9, 编号: D200745, 有效期至: 2026.10.16 Model: LK-9, No.: D200745, Validity period to: 2026.10.16 |  |  |  |  |  |  |
| 温度计 Thermometer |  | 型号: WS2080B, 编号: HD-053, 有效期至: 2026.06.22 Model: WS2080B, No.: HD-053, Validity period to: 2026.06.22 |  |  |  |  |  |  |
| 氦浓度计 Helium concentration meter |  | 型号: PLT300-He, 编号: PLT0622530488, 有效期至: 2026.12.11 Model: PLT300-He, No.: PLT0622530488, Validity period to: 2026.12.11 |  |  |  |  |  |  |
| 检漏仪校准 Leak detector Calibration (Pa·m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准漏孔校准漏率 Calibrated Leak rate Q₀ |  |  | 3.88E-9 |  | 测试温度下标准漏孔的漏率 Leak rate at test temperature Qₜ |  |  | 3.88E-09 |
| 检漏仪背景信号 Background Signal I₀ |  |  | 1E-13 |  | 检漏仪背景噪声 Background noise Iₙ |  |  | 1.00E-14 |
| 泄漏信号 1 Leak signal 1 |  |  | 3.12E-9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检漏仪灵敏度 Sensitivity Qₘᵢₙ = Iₙ/(I−I₀)×Qₜ |  | 1.24E-14 |  |  |  |
| 测试记录 Test Record (Pa·m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试系统背景信号 Background Signal M₀ |  |  | 1E-13 |  |  | 测试系统背景噪声 Background noise Mₙ |  | 1.00E-14 |
| 泄漏信号 Leak signal M₁ |  |  | 3.32E-9 |  |  | 响应时间 T/s Response Time T/s |  | 50 |
| 测试系统灵敏度 Sensitivity Qₘᵢₙ = Mₙ/(M₁−M₀)×Qₜ |  |  |  |  |  | 1.17E-14 |  |  |
| 喷氦后泄漏信号 Leak signal after spray M₂ |  |  |  | 2.01E-13 |  | 氦浓度 %TG Helium concentration %TG |  | 100 |
| 系统测试漏率 Tested Leak Rate Q = (M₂−M₀′)/(M₁−M₀) × Qₜ/(He%·TG) |  |  |  |  |  | 1.18E-13 |  |  |
| 测试结果 Test Result |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际泄漏率小于验收 Qₐ，结果可接受 Actual leakage rate < acceptance Qₐ, result Acceptable |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作员 Operator |  | 编辑 Editor | 审核 Reviewed |  |
|  | 签名/日期 资质等级 Signature/Date Qualification Level |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中每格内容格式为"中文（上）／ English（下）"，上下标使用 Unicode 字符显示。